要做這套考牌模擬，先掌握四件事。車子手感、駕駛視角、試場道路、評分規則。外觀、車門和燈可以最後再做。

1. 把 NWH 調成這台客貨車，而不是一輛普通轎車。
 質量用 1,900 kg，後輪驅動，重心偏前而且偏高。四個 WheelCollider 對準那四個 TireRing，半徑 0.40 m。前輪最大轉向角約 37.8°，鬆開煞車要能以 5–8 km/h 蠕行。乙型泊位靠的就是這個慢速，不是油門細緻度。變速箱用自動波，離合器保持自動接合。

2. 攝影機放在駕駛座，不要用車外追逐鏡頭。
 錨在 steering_dummy：前軸前方 358 mm，高度介於方向盤和室內鏡之間。考牌判斷的是車頭還有約 1.10 m、車尾還有 1.36 m，這個視角不對，後面的路線考也沒有意義。

3. 用 EasyRoads 做試場，不要先做整座城市。
 路面留著 MeshCollider，車身只用一個盒子。先做兩條能反覆練習的路：一條窄路掉頭，寬度要讓 6.7 m 長、轉彎半徑 5 m 的車勉強轉得過來；一個乙型泊位，車位線用碰撞體標出。彎角太窄時，先改路，不要再加轉向角。

4. 評分做成車輛外面的一層規則。
 NWH 只負責開車。壓線、碰桿、停車位置、斜坡有沒有溜車，用觸發區和碰撞事件另外計算。輸入用 Unity Input System 加上 NWH 的 InputSystemVehicleInputProvider，只接方向、油門、煞車和手煞車。

離合器不用按，變速箱會自己升檔。升檔時會有一下短促的卡聲，那是換檔切斷動力，不是故障。D 是右轉，不是 Drive。

| 按鍵 | 作用 |
| --- | --- |
| W | 油門。在 N 檔時會自動入 1 檔 |
| S | 煞車 |
| A / D | 左右轉向 |
| Space | 手煞車 |
| R | 倒檔 |
| N | 空檔 |
| G | 再掛回前進 1 檔 |
| E | 熄火或重新發動 |